# AOI-Vision 用户操作手册 v0.2

日期: 2026-06-17 | 作者: William Chao / OASYS CORE 文档版本: 1.0

## 一、系统概述

AOI-Vision（自动光学检测系统）是潤芯國際 OASYS CORE 自主研发的工业视觉检测平台，基于 OasysCoreCV 核心引擎，提供缺陷检测、精密量测、SPC 统计过程控制、设备遥测等完整功能。

### 系统架构

┌─────────────────┐     ┌──────────────────┐     ┌─────────────────┐
│   浏览器 UI       │ ←→ │   FastAPI 业务层   │ ←→ │  OasysCoreCV 引擎 │
│  (HTML/CSS/JS)   │     │  (认证/权限/API)   │     │  (17 种检测模块)  │
└─────────────────┘     └──────────────────┘     └─────────────────┘
                                 ↓
                         ┌──────────────────┐
                         │   HaaS506-HD3    │
                         │   (4G 设备遥测)   │
                         └──────────────────┘

### 技术指标

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 检测模式 | 17 种（模板比对/特征匹配/频域分析/立体视觉等） |
| 量测精度 | 亚像素级（μm 级） |
| 相机支持 | USB UVC / IP Camera / 模拟相机 |
| 设备通信 | MQTT (HaaS506-HD3) / Mock 模拟 |
| 数据库 | SQLite（本地开发）/ PostgreSQL（生产） |

## 二、快速入门

### 2.1 访问系统

打开浏览器访问：http://[服务器地址]:8000

![登录页面] > 图片标识: manual-login — AOI-Vision 登录页面截图。显示用户名/密码输入框和登录按钮。

### 2.2 登录

默认管理员账号：

| 用户名 | 密码 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 全权限管理 |

![登录成功] > 图片标识: manual-login-success — 登录成功后的检测操作台主界面。

## 三、功能操作

### 3.1 检测操作台（默认首页）

登录后进入检测操作台，左半部分为实时相机画面，右半部分为参数设定面板。

操作步骤：

- 点击 ▶ 开启相机 按钮，启动实时视频流

- 在右侧面板选择检测参数：

  - Profile 设定：选择预存的检测配置方案

  - 检测参数：选择检测模式（模板比对/轮廓分析/颜色阈值）

  - 设备：选择设备网关（Mock/HaaS506-HD3）

- 点击 🔍 拍照并检测 执行检测

- 下方结果面板显示检测结果

![检测操作台] > 图片标识: manual-operation — 检测操作台主界面，左侧相机画面 + 右侧参数面板 + 底部检测结果。

检测结果解读：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 判定 | PASS（合格）/ FAIL（不合格） |
| 缺陷数 | 检测到的缺陷总数量 |
| 置信度 | 检测可信度（0-100%） |
| 缺陷详情 | 每个缺陷的类型、严重度、面积、位置 |

![检测结果] > 图片标识: manual-result — 检测结果面板，显示判定/缺陷数/置信度/缺陷详情表。

### 3.2 缺陷规则管理

点击顶部导航栏 🔍 缺陷规则 标签。

功能： - 创建规则：输入名称、选择检测类型（模板比对/轮廓分析/颜色阈值）、设置阈值，点击 + 创建 - 查看规则列表：显示所有已创建的规则及其状态 - 执行检测：点击某条规则的 检测 按钮立即执行 - 删除规则：点击 删除 按钮移除规则

![缺陷规则] > 图片标识: manual-defects — 缺陷规则管理页面，显示创建表单 + 规则列表。

### 3.3 量测校准

点击顶部导航栏 📐 量测校准 标签。

标定操作： 1. 输入名称、像素距离、实际距离（mm） 2. 点击 计算 按钮 3. 系统自动计算 pixels/mm 标定值

页面包含： - 标定列表：历史标定记录 - 量测记录：历次量测数据

![量测校准] > 图片标识: manual-measure — 量测校准页面，显示标定计算 + 列表 + 量测记录。

### 3.4 SPC 报表

点击顶部导航栏 📈 SPC 报表 标签。

显示内容： | 指标 | 说明 | |——|——| | CPK | 过程能力指数 | | PPK | 过程性能指数 | | σ (Sigma) | 标准差 | | 良品率 | 合格品百分比 |

趋势表：按日期显示缺陷数和判定结果。

PDF 报告：点击 📄 下载PDF报告 导出统计报表。

![SPC报表] > 图片标识: manual-spc — SPC 统计报表页面，显示 CPK/PPK/σ/良率卡片 + 趋势表。

### 3.5 设备监控

点击顶部导航栏 📡 设备监控 标签。

显示内容： - 设备在线状态 - 4G 信号强度 - 温度 - 运行时长 - 继电器控制：远程开关（继电器1/继电器2）

![设备监控] > 图片标识: manual-device — 设备监控页面，遥测数据卡片 + 继电器控制按钮。

### 3.6 审计日志

点击顶部导航栏 📋 审计日志 标签。

功能： - 按用户筛选：输入用户名查询 - 按操作筛选：输入操作类型（LOGIN/CREATE/DELETE 等） - 点击 查询 刷新列表

日志字段： 时间、用户、操作、实体类型、摘要

![审计日志] > 图片标识: manual-logs — 审计日志页面，筛选输入框 + 日志列表。

## 四、系统管理

点击顶部导航栏 ⚙ 系统管理 标签。管理系统包含 5 个子标签页：

### 4.1 用户管理

- 创建用户：输入用户名、密码、全名，选择所属账号组，点击 + 创建用户

- 用户列表：显示所有用户及其所属组、管理员身份、状态

- 禁用用户：点击 禁用 按钮停用账号

![用户管理] > 图片标识: manual-admin-users — 用户管理子标签页，创建表单 + 用户列表。

### 4.2 账号组管理

- 创建组：输入组名称、描述，选择关联权限组（可多选），点击 + 创建组

- 组列表：显示所有账号组及其关联权限

![账号组] > 图片标识: manual-admin-groups — 账号组管理子标签页。

### 4.3 权限组管理

- 查看：显示预定义的 4 个权限组（全权限管理/质检员权限/操作员权限/只读权限）

- 每个权限组的详细权限清单

![权限组] > 图片标识: manual-admin-permissions — 权限组查看页面。

### 4.4 参数枚举管理

- 添加枚举：输入字段名、值、标签，点击 + 添加

- 管理枚举：查看和删除已有的参数枚举（缺陷类型、严重度、产品型号、产线等）

![参数枚举] > 图片标识: manual-admin-options — 参数枚举管理页面。

### 4.5 功能模块管理

- 模块总览：16 个检测模块按分类展示（检测类/量测类/视觉增强）

- 层级标识：基础（绿）/ 进阶（蓝）/ 企业（黄）

- 开关控制：每个模块独立的启用/禁用按钮

- 按需打包：SysAdmin 可按客户需求选择启用模块

![功能模块] > 图片标识: manual-admin-modules — OasysCoreCV 功能模块管理页面，三类 16 模块开关面板。

## 五、权限体系

### 5.1 权限模型

权限组 (Permission) ←──→ 账号组 (AccountGroup) ←──→ 用户 (User)
    多对多                      多对多

### 5.2 预置权限组

| 权限组 | 适用范围 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 全权限管理 | 系统管理员 | inspection/measurement/defects/reports/device/admin/users/groups/permissions → manage |
| 质检员权限 | 质量主管 | inspection/measurement/defects → manage |
| 操作员权限 | 产线操作 | inspection → write，其余 read |
| 只读权限 | 访客/客户 | 全部 → read |

### 5.3 预置账号组

| 账号组 | 关联权限组 |
| --- | --- |
| 管理员组 | 全权限管理 |
| 质检员组 | 质检员权限 |
| 操作员组 | 操作员权限 |
| 访客组 | 只读权限 |

## 六、常见问题

Q: 相机无法开启？ A: 检查相机是否连接，确认 .env 中 CAMERA_TYPE=mock（开发）或 CAMERA_TYPE=uvc（生产）。

Q: 检测结果全是 PASS？ A: Mock 模式下使用模拟数据。连接真实相机后使用实际图像检测。

Q: 如何切换生产数据库？ A: 修改 .env 中 DATABASE_URL 为 PostgreSQL 连接串：

DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://user:password@host:5432/aoi_vision

© 2026 潤芯國際(香港)有限公司 OASYS CORE INTERNATIONAL LIMITED